305018 Курск, ул.Резиновая, д.11-1  Тел. (4712) 382-281, E-mail:  PG-GRADO@mail.ru

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Пореченский сельсовет»

- Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором №1.2.13 от 15.08.2012 г.)

# МАТЕРИАЛЫ

# ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Том 2

- г. Курск 2012 г.

- 305018 Курск, ул.Резиновая, д.11-1  Тел. (4712) 382-281, E-mail:  PG-GRADO@mail.ru

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Пореченский сельсовет»

- Суджанского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработан в соответствии с договором №1.2.13 от 15.08.2012 г.)

МАТЕРИАЛЫ

ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Главный инженер проекта				Молочник Я.А.

Разработал		 				Ниязов А.Ю.

- г. Курск 2012 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	7

1.1 Положение муниципального образования в Суджанском районе	7

1.2 Краткая историческая справка	8

1.1 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	10

1.2 Природные условия и ресурсы	12

2	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	17

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	19

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	20

2.3 Экономическая база муниципального образования	21

2.4 Население	25

2.5	Жилищный фонд	27

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	30

2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования	40

2.7.1	Внешний транспорт	40

2.7.2	Улично-дорожная сеть	43

2.7	Инженерное оборудование территории	44

2.7.1	Водоснабжение	44

2.8.2	Водоотведение	48

2.8.3	Теплоснабжение	50

2.8.4	Газоснабжение	50

2.8.5	Электроснабжение	52

2.8.6	Связь. Радиовещание. Телевидение	53

2.8.7	Инженерная подготовка территории	55

2.9	Зеленый фонд муниципального образования	55

2.10 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	57

2.11	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	60

2.12	Зоны с особыми условиями использования территорий	62

2.12.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	62

2.12.2	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	66

2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	69

2.12.4	Санитарно-защитные зоны	72

3	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	75

4	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  СУДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	80

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	81

6	Технико-экономические показатели генерального плана	82

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	86

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Пореченский сельсовет» Суджанского  района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена Проектной группой «ГРАДО» в соответствии с договором №1.2.13 от 15.08.2012 г.

Заказчиком выступает Администрация муниципального образования  «Пореченский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Предыдущие документы территориального планирования:  проект планировки села Черкасское Поречное, выполненный  в 1970 году,  подрядчик  - проектная контора «Облколхозпроект»; планировка села Киреевка и детальный проект застройки его центра -  колхоза «Ленинский путь», выполненные в 1972 году, подрядчик -  Воронежский центрально-черноземный Государственный институт по проектированию  объектов сельского  строительства.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Суджанского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах схем землеустройства в масштабе 1:10000, выполненных Курским предприятием института ЦЧОНИИгипрозем (РосНИИземпроект) в 1991 году. Актуализация топографического материала производилась с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I очередь 2012- 2016  год;

- Расчетный срок  2031 год;

- Исходный период  2011 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план Пореченского сельсовета Суджанского района включает в себя следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании - пояснительная записка, том 1:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

- Графические материалы - альбом 1 «Генеральный план Пореченского сельсовета:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:25000.

- Карта положения в системе расселения. Масштаб  1:70000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:25000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 2:

- Общие сведения о муниципальном образовании.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Суджанского муниципального района.

- Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме – пояснительная записка том 3 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Графические материалы обоснования генерального плана Пореченского сельсовета - альбом 2:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта инженерной и транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

- Карта планируемого использования территорий. Фрагменты: с. Черкасское Поречное, с. Киреевка, д. Леонтьевка, с. Русское Поречное. Масштаб 1:10000.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Положение муниципального образования в Суджанском районе

Муниципальное образование «Пореченский сельсовет»  расположено на северо-востоке Суджанского района Курской области. Расстояние от административного центра сельсовета, села Черкасское Поречное, до районного центра (г. Суджа) составляет 18 км.

Сельское  поселение с северной стороны граничит с Погребским сельсоветом, с северо-восточной и восточной стороны с Большесолдатским районом, на юго-востоке граничит с Мартыновским сельсоветом, с южной стороны с Замостянским сельсоветом, с западной и юго-западной стороны с Казачелокнянским и Малолокнянским сельсоветом.

Площадь Пореченского сельсовета равна 12327 га или 12,4%  территории  Суджанского района. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 1647 человек.

В системе расселения Суджанского района муниципальное образование «Пореченский сельсовет» имеет тесную связь с Казачелокнянским и Заолешенским сельсоветом.

В соответствии со схемой территориального планирования Суджанского района село Черкасское Поречное  отнесено  ко  второму уровню иерархии в системе расселения района (население от 500 до1000 человек).  В каждом из населенных пунктов: хуторе Ивашковский, селе Русское Поречное, селе Киреевка, деревне Бахтинка и деревне Леонтьевка, -  число жителей не превышает 500 человек. Население четырех хуторов Новочеркасского, Правды, Косицы и Зеленого колеблется от 5 до 65 человек.

С точки зрения внешних транспортных связей поселение имеет хорошее расположение:  населенные пункты Пореченского  сельсовета соединены местными автодорогами с региональной трассой «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной». По границе муниципального образования с Казачелокнянским сельсоветом проходит железная дорога «Льгов-Готня».

Пореченский сельсовет газифицирован на 99%.  Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## Краткая историческая справка

- Село Киреевка

Ранняя история села Киреевка относится к 17 веку, когда земли Суджанского района  заселялись переселенцами из Украины. До 1928 года село относилось к Льговскому уезду, следующие два года - к Большесолдатскому, а в состав Суджанского вошло в 1930 г.

В 19 веке земли Киреевского (в настоящее время  Пореченского) сельсовета являлись поместьем  Е.П. Перекрестовой.  После смерти помещицы  ее братья распродали имущество. Часть купил немец - вырубил и увез дубовый лес, много земли приобрел помещик Медведев, который построил дом в Леонтьевке, а после его смерти владельцем поместья стал сын Василий. Предчувствуя грядущие перемены, он в 1914 г. продал им по жеребьевке свои земли. На купленных участках стали расселяться семьи, образуя мелкие хутора - Зеленый, Любавка, Осоевка, Барский, Левичев.

После революции 1917 г.  леонтьевские крестьяне разделили землю и имущество выехавшего помещика Медведева, барский дом забили.

В гражданскую войну 1918 г. в Киреевке был создан отряд добровольцев, как и в целом по Курской губернии. Летом 1919 г. в эти места пришли деникинцы, пробывшие здесь до 26 ноября. С ними в родные места пришел и Василий Медведев. Также известно, что его сын служил офицером Красной армии.

Десятилетие спустя наступил черед создания совместных хозяйств. В 1927 г. в Леонтьевке организовался колхоз «Непобедимый», но вскоре распался, а в 1930-м хозяйство возродилось и его председателем стал Кирилл Фролович Марков.

Двумя годами позже в деревне Бахтинка крестьяне вступили в колхоз «Красный Октябрь», его первым председателем был Иван Аверьянович Батурин, в Киреевке коллективное хозяйство назвали «Ленинский путь», возглавил его активный участник колхозного движения В. Г. Симченко. Вступающие в колхозы сдавали домашний скот и различный инвентарь, что и составляло в первые годы общественное имущество, все работы на земле и на фермах в основном велись вручную.

Одновременно с образованием колхозов происходили драматические события - раскулачивание зажиточных крестьянских семей. Многие из них были высланы из родных деревень, другие «самораскулачивались» - ликвидировали крепкие домашние хозяйства и навсегда уезжали в чужие края.

Имущество раскулаченных отходило колхозам, распределялось среди бедных.
В 1932 г. хозяйства стали обзаводиться техникой, это вызывало у людей трудовой подъем. На селе появились первые трактористы, комбайнеры, шоферы. В «Непобедимом» из женщин первая освоила «железного коня» Пелагея Игнатьевна Исаенко. Все три хозяйства обслуживала МТС «Комсомольская».

Большой урон нанесла небольшим колхозам Великая Отечественная война. На долю жителей послевоенного времени выпали восстановление разрушенного хозяйства, голод, нищета. Скот в колхозах почти не уцелел, поля обрабатывались на коровах, работали в основном женщины, дети и старики. В почти полностью сгоревшей Леонтьевке люди ютились в наскоро построенных времянках или землянках.

Сто двадцать девять  односельчан не вернулись с войны. Земляки чтут память о них, обелиск с именами погибших фронтовиков установлен недалеко от дома культуры. Ежегодно в памятные дни воинской славы здесь проводятся вахты памяти, встречи с ветеранами и очевидцами войны.

В 1946-м подступила другая беда - страшная засуха. Голод усилился, люди опухали, с трудом узнавая друг друга, ослабленные организмы детей и пожилых не выдерживали таких пыток, и люди умирали.

Нечем было кормить уцелевший скот, чтобы сохранить животных, с крыш изб снимали солому и скармливали коровам. За тяжелый труд люди практически ничего не получали, спасало свое подсобное хозяйство, однако труженики изо всех старались вывести колхозы из кризиса. Приблизиться к довоенному уровню киреевцам удалось к началу 50-х годов прошлого века.

- Села Русское Поречное, Черкасское Поречное

- Согласно преданию, основатели села сначала присмотрели себе другое место - предпочли левую сторону реки Ивница. Семь семей первопоселенцев, высланные русским государем на «дикие» рубежные земли, и выстроили здесь деревушку. Называлась она Поречное, в настоящее время это место именуется по-иному - Дворище.

- Спустя время земли по правой стороне также стали активно заселяться пришлыми людьми, и вскоре по соседству с деревушкой образовалось село Казачья Локня. У соседей имелась своя церковка, прихожанами которой являлись и поречане.

- Однажды между жителями обоих сел завязался нешуточный спор за земли, во время одной ссоры был убит священник, миривший враждующих. Житель Русского Поречного Григорий Арестов для улаживания конфликта обратился в Суджу к священнослужителям. В итоге спорные земли были причислены к церкви, а население Поречного сослали на окраины. Так, по этой версии, и появилось село Русское Поречное на реке Суджа.

- В то же время по другую сторону реки заселялось Черкасское Поречное, которое прежде называли Литовское.

- Фамилии первых жителей села - Выдрины, Ворошилины, Арестовы, Деменены, Потаскаевы, Саньковы, Колесовы. Чтобы не спутать однофамильцев, всем в селе давались прозвища, что сохраняется и поныне. Деревянная церковь Димитрия Солунского при въезде в село сгорела дотла в 80-е годы прошлого века.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Пореченский сельсовет утвержден  в статусе муниципального образования Законом Курской области от 14.10.2004 г. № 48-ЗКО. Административным центром сельсовета является село Черкасское Поречное. В состав сельсовета вместе с административным центром входят десять населенных пунктов.

Таблица 1  - Характеристика населенных пунктов Пореченского сельсовета на 01.01.2012 г.

| №п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Численность населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  | население в трудоспособном возрасте | население моложе трудоспособного возраста | пенсионеры |
| 1 | село Черкасское Поречное | 15 |  | 292 | 773 | 418 | 136 | 219 |
| 2 | село Русское Поречное | 19 | 3 | 117 | 303 | 168 | 36 | 99 |
| 3 | село Киреевка | 29 | 14 | 36 | 80 | 41 | 15 | 24 |
| 4 | деревня Бахтинка | 29 | 14 | 52 | 148 | 68 | 29 | 51 |
| 5 | деревня Леонтьевка | 30 | 15 | 52 | 101 | 47 | 7 | 47 |
| 6 | хутор Ивашковский | 19 | 4 | 45 | 122 | 62 | 26 | 34 |
| 7 | хутор Новочеркасский | 20 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 8 | хутор Правда | 18 | 3 | 24 | 66 | 41 | 11 | 14 |
| 9 | хутор Косица | 19 | 3 | 18 | 37 | 8 | 5 | 24 |
| 10 | хутор Зеленый | 31 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Итого |  |  |  | 648 | 1647 | 862 | 266 | 519 |

Общая площадь земель в границах Пореченского сельсовета  составляет 12327 га (12,4%  территории  Суджанского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета. Села Киреевка и Русское Поречное являются подцентрами.

Описание границ муниципального образования

Муниципальное образование «Пореченский сельсовет» с северной стороны граничит с Погребским сельсоветом, с северо-восточной и восточной стороны с Большесолдатским районом, на юго-востоке граничит с Мартыновским сельсоветом, с южной стороны с Замостянским сельсоветом, с западной и юго-западной стороны с Казачелокнянским и Малолокнянским сельсоветом.

От литеры А  до литеры  Б муниципальное образование «Пореченский сельсовет» граничит с Большесолдатским районом. Граница идет в восточном направлении по пахотным землям и лесным урочищам, затем поворачивает на 90°, в южном направлении проходит  по пахотным землям, затем поворачивает на 60° на юго-запад вдоль лесного урочища Долгое, затем  идет по пастбищным угодьям, по дороге, далее по границе ГЛФ (ур. Облучье), по лугу,  а затем вдоль лесополосы по пахотным землям до литеры Б.

От литеры Б до литеры В муниципальное образование «Пореченский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Мартыновский сельсовет».Граница идет  от литеры Б по границе урочища Сотницкое, далее на юг  вдоль лесополосы, а затем по пахотным землям вдоль высоковольтной линии электропередач до литеры В.

От литеры В  до литеры  Г муниципальное образование «Пореченский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Замостянский сельсовет», граница идет от литеры В под углом 90ºв северо-западном направлении по пахотным землям, вторая часть границы поворачивает на юго-восток и проходит по дороге «Суджа-Киреевка» до литеры Г.

От литеры  Г до литеры Д  муниципальное образование «Пореченский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Казачелокнянский сельсовет». Граница идет вдоль железной дороги «Льгов-Готня» до реки Суджа, затем поворачивает на 40° в северном направлении по границе урочища «Клин»,  далее по юго-западной стороне вдоль лесополосы пересекает дорогу «Суджа-Киреевка» и идет  по пруду рыбхоза «Суджанский» до литеры Д.

От литеры Д до литеры Е  муниципальное образование «Пореченский сельсовет» граничит с муниципальным образованием «Малолокнянский сельсовет». Граница проходит по пруду рыбхоза «Суджанский», а далее по реке Ивница до литеры Е.

От литеры Е до литеры А муниципальное образование «Пореченский сельсовет»  граничит с муниципальным образованием «Погребской сельсовет», граница идет в западном  направлении по реке Ивница, затем поворачивает на север на 40° по балке Филипов лог и идет до литеры А.

## Природные условия и ресурсы

Климатическая характеристика

По климатическим условиям муниципальное образование «Пореченский сельсовет» относится ко II-му климатическому поясу, характеризующемуся умеренно континентальным климатом. По данным курской группы БРИС среднемесячные температуры воздуха по сельсовету составляют:

Таблица 2 – Среднемесячные температуры воздуха

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,9 | -7,8 | -2,7 | 6,2 | 14,0 | 17,6 | 19,6 | 18,4 | 12,9 | 6,1 | -0,3 | -5,4 |

Среднегодовая температура + 5,9. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июле и составил 39ºС, абсолютный минимум – 37ºС, продолжительность безморозного периода составляет 155 дней. Территория поселения является благоприятной для возделывания сельскохозяйственных культур.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Пореченского сельсовета представлена реками Суджа, Ивница, ручьями и прудами.  Река Суджа протекает по территории поселения с северо-востока на юго-запад.

Гидрографическая сеть определяет местный базис эрозии, влияет на уровень грунтовых вод. Реки  поселения относятся к бассейну Днепра, к равнинному типу. Питаются снеговыми водами на 50 - 55%, грунтовыми на 30 - 35%, дождевыми – 10 - 20%.

По степени обеспеченности ресурсами поверхностных вод муниципальное образование  отнесено к неблагополучной зоне. Здесь минимальный среднемесячный расход воды составляет менее 1 м3/с.

Реки, пруды и водохранилища в днищах оврагов используются для водоснабжения, орошения и рекреации, для разведения рыбы и водоплавающей птицы.

Почвы

В структуре почвенного покрова по механическому составу преобладают типичные среднемощные, средне и тяжелосуглинистые черноземы, в различной степени смытые. Небольшой процент составляют супесчаные и песчаные почвы.

Черноземы типичные, карбонатные и луговые приурочены к плато и пологим склонам. Они являются самыми плодородными, имеют большую мощность гумуса, хорошо выраженную зернистую структуру.

Все почвы слабосмытые, приурочены к пологим и покатым склонам водоразделов.

Геологическая характеристика

Геологическое строение в пределах активной зоны (до базиса эрозии) характеризуется четвертичными отложениями, залегающими на коренных породах палеогена, неогена, верхнего и нижнего мела, девона и карбона. Кристаллический фундамент залегает на глубине 300-370 м.

Геолого-литолический разрез толщи представлен следующими грунтами.

- Почвенный слой. Черноземы и серые лесные почвы, мощностью 0,2-1,5 м распространены повсеместно. Насыпной грунт встречается на застроенных участках, в местах засыпанных оврагов. Мощность 0,4-1,8м. Торф и заторфованные грунты, средней мощностью 0,5-1,5 м распространены на поймах рек, в днищах оврагов с водотоками. Современный аллювий (пески различной крупности) развит на поймах рек.

- Верхнечетвертичные отложения представлены древним аллювием надпойменных террас Псла и его притоков. Представлены преимущественно мелкими песками, пылеватыми супесями. Мощность от 2-5 до 10 м.

- Верхнее-среднечетвертичные отложения (нерасчлененные) представлены элювиально-делювиальными покровными лессовидными суглинками, супесями, песками, общей мощностью 15-25 м. Распространены повсеместно с поверхности на водоразделах. Верхняя часть толщи суглинков до глубины 2-5 м обладают просадочностью 1 типа, нижняя часть толщи непросадочная.

В связи с хорошей дренированностью суглинков и глубоким залеганием грунтовых вод просадочные явления имеют ограниченное распространение.

- Песчано-глинистые отложения палеогн-неогена мощностью 17-25 м распространены отдельными пятнами.

Отложения верхнего мела имеют повсеместное распространение, представлены мелами, мергелями, песками. На водоразделах меловая толща залегает на глубине от 15 до 50 м, на поймах 7-15 м.

Ниже залегают осадки нижнего мела (кварцево-глуанитовые пески), юрской системы и кристаллические породы фундамента.

Наиболее распространенными в пределах активной зоны являются элювиально-делювиальные лессовидные супеси и суглинки, глины и пески общей мощностью до 25 м, на пониженных участках (поймах, тальвегах оврагов и балок) с поверхности залегает пестрая в литолическом отношении толща современных и верхнечетвертичных отложений в виде торфа, илов, песков, супесей, относящихся к «слабым», сильносжимаемым грунтам, мощность которых изменяется от 1 до 10 м.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия на значительной части территории благоприятны для строительства. На водоразделах и их склонах грунтовые воды сдренированы до глубины 15-25м в долинах рек, по склонам оврагов иногда наблюдается выклинивание локальных водоносных горизонтов в виде ключей и родников. На поймах, днищах оврагов и балок с водотоками уровни грунтовых вод залегают на глубине 0,2-3м. на плоских участках рельефа в покровных суглинках в период максимального выпадения осадков и снеготаяния образуется верховодка.

Основными источниками водоснабжения в поселении служат водоносные горизонты верхнемеловых и нижнее-верхнемеловых отложений.

Подземные воды

- Водоносный горизонт турон-маастрихтских отложений приурочен к трещиноватой зоне в мелах и мергелях. Кровля горизонта залегает на глубине 16-23м, мощность – около 100м. В кровле залегают четвертичные отложения перигляциальной зоны и аллювиальные осадки речных пойм, на высоких водоразделах – песчано-глинистые образования палеогена. Мощность перекрывающей толщи от 5-10м до 40-50м. Отсутствие в кровле горизонта выдержанного водоупора обуславливает его тесную гидравлическую связь с вышележащими водоносными горизонтами.

Воды обладают напором до 47-49м на водоразделах, в долинах – безнапорные. Наиболее водообильна меловая толща по долинам рек, где наблюдается высокая трещиноватость и закарстованность, и мощность ее составляет 50-70м. На водоразделах до глубины 90 м отмечается равномерная трещиноватость мергельно-меловой толщи с дебитами 12,5-14,3 л/с при понижении на 6,5-4,2 м. Удельные дебиты 1,6-3,4 л/с;

- Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений верхнего и нижнего мела приурочен к толще песков, имеющих мощность 25-30 м и залегающих на глубине 130-145м. Глубины скважин 135-200м, водообильность характеризуется дебитами 2-3 л/с при понижении на 10-14 м.

Вода имеет повышенное содержание железа 0,1-1 мг/л, (иногда до 2), что характерно для данного горизонта по всему поселению.

По степени обеспеченности подземными водами Пореченский сельсовет относится к зоне ограничено благоприятной с модулем эксплуатационных запасов по всей территории 1,4 м3/сут.

Рельеф

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне, на надпойменных террасах р. Суджа, в зоне ее водосбора, в т.ч. ее притока р. Ивница. Застройка ряда населенных пунктов примыкает к пойменной части водотоков.

Местность с довольно незначительным перепадом высот, в отметках 141,7  на уровне меженя р. Суджа  – 229,4, с подъемом от долины реки Суджа  в  северо - западном   и юго-восточном направлениях.

Имеется  один водораздел между реками Суджа и Ивница. Густота овражно-балочной сети выше средней, выделяются овражные врезы в долины водотоков с эрозионными размывами.

Склоны и долины оврагов и балок в незначительной части заполнены смешанными кустарниковой растительностью.

Уровень активации эрозионных процессов выше среднего, наиболее значителен в долинах водотоков.

Лесные ресурсы

Территория Пореченского сельсовета, как и всей Курской области,  находится в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны, в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства.

По лесорастительному районированию территория полселения  относится к лесостепной зоне Европейской степной области.

Леса сосредоточены большей частью на юго-западе  поселения, на границе с Казачелокнянским сельсоветом. Леса имеют важное почвозащитное, водорегулирующее и противоэрозионное значение.

Леса, как правило, лиственные из березы, дуба, липы, ясеня, осины. Высота деревьев от 18 до 25 метров, толщина 0,18 - 0,27 м, расстояние между деревьями 2 -5 м. Подлесок преимущественно кустарниковый, редкий.

Лесные ресурсы занимают около 8,9 % территории или 1100 га. Все леса находятся под контролем Суджанского лесничества.

Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

  - Территории, благоприятные для строительства, располагаются преимущественно на территориях вокруг населенных пунктов, где уклоны поверхности от 1% до 3-6%, а грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Физико-геологические явления отсутствуют, но могут проявиться в виде просадок при длительном замачивании лессовидных грунтов в струйчатом размыве незакрепленных откосов дорог, склонов.

2. Территории, относительно-благоприятные для строительства, располагаются в долине рек, с обеспеченностью паводком 1% и представляют собой территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. При проведении мероприятий по инженерной подготовке территории данные участки могут рассматриваться как территории, благоприятные для строительства.

3. Территории, не благоприятные для строительства занимают менее 1% от общей площади, представляют собой овраги с уклоном поверхности более 200 и территории, затапливаемые паводком 1% обеспеченности.

Пореченский сельсовет относится к II-В климатической зоне.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что территория сельсовета является благоприятной для строительства.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития Пореченского сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой населения, численность которого в 2016 году должна будет составить 1531 человек, в 2031 году  - 1230 человека. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате поселение останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы сельсовета (в первую очередь, в Суджу,  Курск, Белгород и Москву). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2016 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 1588 человек, в 2031 году – 1424 человека. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  Пореченского сельсовета, рассчитывались исходя из инновационного сценария. Поселение не может развиваться вне общих тенденций для области и района. Общее улучшение экономической ситуации в Курской области  и Суджанском районе приведет к росту доходов населения Пореченского сельсовета.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие населенных пунктов муниципального образования.

Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Схемы территориального планирования Курской области;

- Схемы территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

- жилищное строительство осуществлять  на свободных территориях одноэтажными жилыми домами;

- предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

- действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

- новые предприятия  разместить на территории поселения с организацией требуемых санитарно-защитных зон;

- водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

- сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов.

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области.

## Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы»

- Районная программа  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Суджанском районе Курской области на 2012-2015г.г.

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы».

- Областная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

- Областная целевая программа «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011 - 2015 годы.

- Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

- Районная программа «Развитие образования Суджанского района на 2011-2013 годы».

- Районная программа  «Развитие системы дошкольного образования Суджанского района на 2011-2015г.».

## Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Муниципальное образование «Пореченский сельсовет» расположено в северо-восточной части Суджанского района. В состав сельсовета входят десять населенных пунктов: село Черкасское Поречное, хутор Ивашковский, хутор Новочеркасский, хутор Правда, село Русское Поречное, хутор Косица, деревня Бахтинка, хутор Зеленый, деревня Леонтьевка и село Киреевка.

Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют планировочную структуру сельсовета.  Планировочными осями поселения являются дороги, связывающие населенные пункты  с районным центром – г. Суджа, смежными поселениями и друг с другом.

Исторически расселение жителей муниципального образования производилось вдоль реки Суджа.

Планировочным центром Пореченского сельсовета является его административный центр – село Черкасское Поречное, расположенное  в  18 км от г. Суджа.  Въезд на территорию села осуществляется по автодороге «Дьяконово-Суджа»-Киреевка.  Население административного центра составляет 850 человек.  Расстояние от с. Черкасское Поречное до ближайшей железнодорожной станции (Курчаниново)– 5,3 км.

Село Черкасское Поречное расположено на правом берегу реки Суджа,  имеет вытянутую конфигурацию, улицы меридионально направлены (с северо-востока на юго-запад). Административный центр разделен на северную и южную части ручьем Донец (притоком реки Суджа).  Основная часть села Черкасское Поречное расположена  выше ручья.  В населенном пункте функционируют:  школа, сельский клуб, узел связи, магазины. В застройке планировочного центра преобладают одноэтажные здания, материал построек  –  кирпич и пиломатериалы.

Село Русское Поречное лежит на левом берегу реки Суджа. Две главные улицы села расположены перпендикулярно друг другу. Остальные улицы и застройка населенного пункта привязаны к каркасу, образованному главными улицами. Северо-восточная граница села проходит по ручью Степной. В застройке также  преобладают одноэтажные здания.

Село Киреевка достаточно компактно, улицы криволинейны, не имеют определенной ширины, в основном с двусторонней застройкой.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2012 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 3 -Баланс земель на 01.01.2012г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1262 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9965 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1100 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 12327 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 7037 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (80,8%) и земли населенных пунктов (10,2%).

## Экономическая база муниципального образования

Пореченский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию. На территории поселения  действует семь хозяйствующих субъектов, из которых наиболее крупными являются СПК «Черкасское Поречное» и СХП «Суджа-1».

Таблица 4 - Хозяйствующие субъекты на территории сельсовета

| № п/п | Наименование, организационно - правовая форма | Юридический адрес | Численность занятых | Наличие инвестора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПК «Черкасское Поречное» | 307832, Суджанский район, Пореченский сельсовет, с.Черкасское Поречное ул.Выгонок-2 д.7 | 38 | - |
|  | ИП КФХИльин О.Н. | 307800, Суджанский район, МО «г.Суджа» ул.8 Марта, д.33 | 4 | - |
|  | ИП КФХ Бобровская Л.Е. | 307806, Суджанский район, Пореченский сельсовет , с.Русское Поречное ул.Гора д.14 | -- | - |
|  | СХП «Суджа-1» | 306020, Золотухинский район, Новоспасский сельсовет, с.1-е Новоспасское | 36 | Банк «Авангард-Агро-Курск» |
|  | ИП Куликов А.В. | 307800, Суджанский район, Гончаровский сельсовет, с.Гончаровка | 5 | - |
|  | КФХ Петренко В.С. | 307832, Суджанский район, Пореченский сельсовет, с.Черкасское Поречное | -- | - |
|  | ИП Свиридов С.В. | 307800, Суджанский район, МО «г.Суджа» | -- | - |

Благоприятные природные условия, хорошее транспортное положение и современная ситуация на продовольственном рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения.

Таблица 5 - Показатели работы СПК «Черкасское Поречное»

| Наименование предприятия | Местонахождение | Объем производимой продукции, млн. руб. |  |  |  | Численность работающих, чел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| СПК «Черкасское Поречное» | с. Черкасское Поречное | 3599 | 8110 | 10925 | 15941 | 62 | 57 | 57 | 55 |

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  Пореченского сельсовета на период планирования (до 2031 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться  на базе существующих и новых предприятий.

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий промышленных объектов;

- строительство  новой  молочно-товарной фермы с поголовьем  400 коров на территории в с. Русское  Поречное;

- увеличение площади целевого использования сельскохозяйственных угодий поселения;

- реконструкция объектов (крытых токов, сушилок, зерноскладов, ЗАВов, механических мастерских, административно-бытового корпуса, пилорам), относящихся  к производственно-складской  территории с. Черкасское Поречное  и с. Русское Поречное.

Генеральным планом в  с. Черкасское Поречное и с. Русское Поречное на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- строительство предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (в т.ч. рыбы);

- реконструкция свинотоварной фермы;

- строительство птицефермы;

- строительство овцеферм;

- строительство СТО  и автомойки у с. Черкасское Поречное;

- строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к производственным объектам, организациям, учреждениям.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В Пореченском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства.

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать:

- комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

- системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

- конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

- гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

- делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Таблица 6 - Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

| № п/п | Задачи | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса | - Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства: - подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства; - содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства; - развивать объекты инфраструктуры; - обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам; - подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров; - Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров; - Оказание консультационной помощи через "горячую линию"; - Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов; - Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении. |
| 2 | Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета поселения | - Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет поселения от субъектов малого предпринимательства; - Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса; - Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.); - Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке. |
| 3 | Увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе | - Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой; - Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение; - Изменение отношения к предпринимательской деятельности: - содействовать формированию в обществе духа предпринимательства; - пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ; - Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса. |

Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в поселении -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг).

На этапе разработки плана реализации генерального плана Пореченского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации Пореченского сельсовета предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным Заказчиком.

Число жителей Пореченского сельсовета  по состоянию на 1 января 2012 г. составило 1647человек,  в том числе села Черкасское Поречное -  773 человека.

Таблица 7 – Динамика  численности населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование | Численность населения в 1989 г. |  |  | Численность населения в 2002 г. |  |  | Численность населения на 01.01.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | в т.ч. пенсионеров |
| 1 | село Черкасское Поречное | 1060 | 480 | 580 | 884 | 407 | 477 | 773 | 219 |
| 2 | хутор Ивашковский | 168 | 68 | 100 | 133 | 55 | 78 | 122 | 34 |
| 3 | хутор Новочеркасский | 48 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 4 | хутор Правда | 83 | 39 | 44 | 76 | 42 | 34 | 66 | 14 |
| 5 | хутор Косица | 81 | 30 | 51 | 62 | 27 | 35 | 37 | 24 |
| 6 | село Русское Поречное | 405 | 178 | 227 | 355 | 152 | 203 | 303 | 99 |
| 7 | село Киреевка | 155 | 69 | 86 | 125 | 67 | 58 | 80 | 24 |
| 8 | деревня Бахтинка | 176 | 84 | 92 | 188 | 90 | 98 | 148 | 51 |
| 9 | хутор Зеленый | 21 | 7 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | деревня Леонтьевка | 220 | 105 | 115 | 166 | 76 | 90 | 101 | 47 |
| Итого |  | 2417 | 1084 | 1333 | 2025 | 932 | 1093 | 1647 | 519 |

В общей численности населения преобладают женщины (54%). Трудоспособные на 01.01.2012 г. составляет 52,3% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 16,2%, старше трудоспособного возраста – 31,5%.

За 1989-2011 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо.  Всего за исследуемый период  население сократилось на  770 чел. (в год 35 чел.), то есть более чем на 30%  (общая среднегодовая убыль  -  1,4%).

На снижение уровня рождаемости влияли факторы, важнейшими из которых являются:

•	устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

•	рождение детей в более раннем возрасте;

•	нестабильность экономики;

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Пореченском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 8 - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2012 г.) | 1 647 | 1 647 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -1,45 | -0,72 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2016 г., чел | 1 531 | 1 588 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2031 г., чел. | 1 230 | 1 424 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2031 году составит 1424 человека, на I очередь (2016 г.) - 1588 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в Пореченском сельсовете на  01.01.2012 г. составила 52,5 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 31,9 м2.В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания,  материал построек  -  кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют в основном двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Пореченский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. Площадь ветхого фонда  муниципального образования  составляет 600 м2.

Населенные пункты Пореченского сельсовета, за исключением хутора Новочеркасский,  полностью газифицированы.

Централизованным водоснабжением обеспечена основная часть населенных пунктов. Уличный водопровод отсутствует в хуторе Новочеркасский. Водоснабжение хутора осуществляется от электромеханической водозаборной установки. Централизованной канализации и теплоснабжения в сельсовете нет.

Таким образом, обеспеченность инженерной инфраструктурой жилых зданий сельсовета является достаточно высокой, несмотря на то, сельсовет не имеет развитой системы водоотведения.

Проектные предложения

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2031 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 37,1  м2 общей площади на  человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 52500 м2 общей площади.

- Убыль жилищного фонда 600 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1424 х 37,1 ≈52800 м2 общей площади

где: 1424 – численность населения на 01.01.2031 г., человек; 37,1– перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

52800 – (52500– 600)= 900 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2012г. составляет 31,9 м2 на человека.

Размещение и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 9 - Движение жилищного фонда  Пореченского сельсовета

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2016 г.) | 2017-2031 г. | Всего за период с 2012 по 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1 647 | 1 588 | 1 424 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 31,9 | 33,2 | 37,1 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2012 г. | м2 | 52 500 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 600 |  | 600 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 51 900 | 52 700 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 800 | 100 | 900 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 52 700 | 52 800 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом на I очередь и расчетный срок предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2016 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 800 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 33,2 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства на 2017-2031 гг.  составляют 100 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году достигнет 52800 м2, обеспеченность жильем – 37,1 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социально-бытового обслуживания Пореченского сельсовета формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица 10 - Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | мест | 203 | 132,6 | 3 |
| 2 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 200 | 71,2 | 2 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,6 | 48,7 | 3 |
| 4 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 3 | - | 3 |
| 5 | Клубы сельских поселений | мест | 746 | 100 | 3 |
| 6 | Киноустановки (в ДК) | объект | 1 | - | 1 |
| 7 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 15 | 113,6 | 3 (в составе ДК) |
| 8 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 504 | 57,9 | 11 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 504 | Х | 11 |
| 9 | Кафе | м2/мест | - | - | - |
| 10 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 233/220 | - | 4 |
| 11 | Отделения связи | объект | 3 | - | Х |

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	учреждений детского дошкольного образования;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

Таблица 11 – Характеристика объектов образования Пореченского сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ «Черкасскопореченская средняя общеобразовательная школа» | с.Черкасское Поречное ул.Выгонок-2 д.9 | Суджанский район | 24/13 | 104 |
|  | МОУ «Русскопореченская основная общеобразовательная школа» | с.Русское Поречное ул.Гора д.10 | Суджанский район | 9/7 | 31 |
|  | МОУ «Киреевская основная общеобразовательная школа» | д.Леонтьевка ул.Школьная д.3 | Суджанский район | 11/4 | 40 |

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г.  детские дошкольные учреждения на территории поселения отсутствуют.

Общеобразовательные школы

В сельсовете действуют три общеобразовательные школы - средняя общеобразовательная школа в с. Черкасское Поречное и две основные общеобразовательные школы (в с. Русское Поречное и д. Леонтьевка). Школы работают в односменном режиме. Общая проектная мощность составляет  203 места, число обучающихся  - 175 учеников.

В 2009 году выполнен   капремонт кровли Черкасскопореченской школы на сумму около 9 млн. руб. В  2010 году  был осуществлен капитальный ремонт здания школы. Сметная стоимость работ составила 3,3 млн. руб.

История школы в селе Русское Поречное

Школа в с. Русское Поречное  была построена земством в 1912 году. По статусу она являлась 2-классной и относилась к Министерству народного образования.

1917 год коренным образом изменил систему государственного образования. Согласно декрету народных комиссаров от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» иными стали учебный план и программы. Школа стала начальной, 4-классной.

В 1941 году планировалось преобразовать школу из начальной в семилетнюю, с 1 сентября здесь начал работать 5 класс. С началом Великой Отечественной войны школа работала до 15 сентября 1941 года, затем с ухудшением положения на фронте и приближением врага, вскоре оккупировавшего Курскую область, учеников с занятий распустили в долгосрочные каникулы, и школу временно закрыли.

Жители Русского Поречного после снятия оккупации немедленно приступили к ремонту здания школы, и с апреля 1943-го занятия в ней возобновились.

Начальной школа в Русском Поречном являлась до 1950 года, затем ее преобразовали в семилетнюю, а восьмилетней она стала в 1962 г. В последующее десятилетие школа являлась средней  общеобразовательной.

С 1953 по 1970 годы  Русскопореченская школа  выпустила более трехсот выпускников. В настоящее время она имеет статус основной общеобразовательной (неполное среднее образование).

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Пореченского сельсовета представлена фельдшерско-акушерскими пунктами в селах  Черкасское Поречное, Русское Поречное и д. Леонтьевка.

К объектам социальной защиты населения  относится открытое в селе Черкасское Поречное отделение социального обслуживания  граждан  пенсионного возраста и инвалидов. В настоящее время на дому обслуживается 24 человека из указанной категории жителей сельсовета.

Таблица 12 – Характеристика объектов здравоохранения сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Черкасскопореченский фельдшерско-акушерский пункт | с.Черкасское Поречное ул.Гора д.26 | СПК «Черкасское Поречное» | 2/1 |
|  | Русскопореченский фельдшерско-акушерский пункт | с.Русское Поречное ул.Гора д.3 | Суджанский район | 1/1 |
|  | Киреевский фельдшерско-акушерский пункт | д.Леонтьевка ул.Школьная д.61 | Суджанский район | 1/1 |

Спортивные сооружения

В  зданиях Черкасскопореченской средней и Русскопореченской основной школ  оборудованы спортивные залы. На территории  всех школ  имеются  стадионы (всего три) общей площадью 2,5 га.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 13  -Учреждения культурно-досугового типа Пореченского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Место положение (улица, дом) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Этажность | Площадь застройки, кв.м. | Площадь общая, кв.м. | Мощность проектная, человек | Мощность фактическая, чел. | Год ввода | Год реконструкции | Степень износа % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русскопореченский сельский клуб | с. Русское Поречное, ул.Гора, д.16 | 5/3 | 1 | 250 | 250 | 136 | 136 | 1967 | - | 100 |
| 2 | Киреевский сельский клуб | д. Леонтьевка, ул. Школьная, д.4 | 3/1 | 1 | 442 | 442 | 250 | 250 | 1967 | - | 91 |
| 3 | Черкасскопореченский СДК | с.Черкасское Поречное, ул. Выгонок-2, д.11 | 4/3 | 1 | 560 | 560 | 360 | 360 | 1963 | - | 100 |

В настоящее время к учреждениям культуры  Пореченского сельсовета относятся три клубных учреждения и три библиотеки  в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и д. Леонтьевка.

В целом потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена. Требуется проведение капитального ремонта учреждений культуры с износом зданий 100%.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера торговли представлена магазинами  с общей площадью торговых залов 504м2. Бытовое обслуживание населения отсутствует.

Таблица 14 - Объекты  розничной торговли на территории Пореченского сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин ПО «Суджанское» | с.Черкасское Поречное ул.Гора д.8 | кооперативной | 1 |
|  | Магазин ИП Кириченко С.М. | с.Черкасское Поречное ул.Выгонок-2 д.13 | СПК «Черкасское Поречное» | 3 |
|  | Магазин ПО «Суджанское» | с.Русское Поречное ул.Мишуткина д.9 | кооперативной | 2 |
|  | Магазин ИП Мартынова В.М. | с.Русское Поречное ул.Гора д.7 | хозяйствующего субъекта Мартынова В.М. | 3 |
|  | Магазин ПО «Суджанское» | с.Киреевка ул.Выгон д.1 | кооперативной | 2 |
|  | Магазин ПО «Суджанское» | д.Леонтьевка ул.Школьная д.62 | кооперативной | 1 |

Административно-деловые учреждения

На территории сельского поселения имеются следующие административно-деловые объекты:

- здания администраций  в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и Киреевка;

- отделения связи в селах Черкасское Поречное, Русское Поречное и Киреевка (в зданиях администраций);

- отделение Сбербанка.

Таблица 15 – Административно-деловые учреждения сельсовета

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Черкасскопореченское отделение связи «Суджа-почтамт» | с.Черкасское Поречное ул.Выгонок-2 д.7 | СПК «Черкасское Поречное» | 3 |  |
|  | Русскопореченское отделение связи «Суджа-почтамт» | с.Русское Поречное ул.Гора д.12 | Пореченский сельсовет | 2 |  |
|  | Киреевское отделение связи «Суджа-почтамт» | с.Киреевка ул.им.Героя Советского Союза Дьяконова Н.М. д.14 | Пореченский сельсовет | 3 |  |
|  | Филиал 3903/006 Суджанского отделения Сбербанка | с.Черкасское Поречное ул.Выгонок-2 д.7 | Черкасское Поречное | 1 |  |

Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Таблица 16 - Расчет  объемов  мероприятий по территориальному планированию по объектам  соцкультбыта

| п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 32 | мест на 1 тыс. чел. | 56 | - | 0,0 | 56 | 100,0 | строительство детских садов в с.Черкасское Поречное и с.Русское Поречное | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 87 | мест на 1 тыс. чел. | 153 | 203 | 132,6 | (50) | -32,6 | - | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 15 | - | 0,0 | 15 | 100 | организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 14,52 | на 1 тыс. чел. | 26 | - | 0,0 | 26 | 100,0 | нет потребности |  |
| 2 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 3 | - | - | - | - | строительство ФАП с аптекой в с. Черкасское Поречное |
| 3 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,4 | - | 0,0 | 0,4 | 100,0 | - |  |
| 4 | Аптеки | объект | 0,16 | на 1 тыс. чел. | 0,3 | - | 0,0 | 0,3 | 100 | - |  |
| 5 | Молочная кухня | порц/сут на 1 ребенка до 1 года | 4 | - | 53 | - | 0,0 | 53 | 100 | нет потребности |  |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на 1 ребенка до 1 года | 0,3 | - | 4 | - | 0,0 | 4 | 100 |  |  |
| 7 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 24 | 24 | 99,3 | - | - | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | на 1 тыс. чел. | 1,2 | 2,5 | более 100 | - | - | строительство ФОК, включающего в себя крытый бассейн (25х14 м), спортзал и спортплощадку | - |
| 2 | Спортивные залы, в том числе: | м2 площ. зала | 1,4 | на 1 ученика | 281 | 200 | 71,2 | 81,1 | 28,8 |  | - |
| 3 | Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | на 1 тыс. чел. | 44 | - | 0,0 | 44,0 | 100,0 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 | при численности населения до 1000 чел. | до 300 | 746 | 100,0 | - | - | - | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения/мест | 6-7,5/5-6 |  | 13 | 15 | 113,6 | (2) | -14 | - | - |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | на 1 тыс. чел. | 44 | 44 | 100,0 | - | 0 | - | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 495 | на 1 тыс. чел. | 871 | 504 | 57,9 | 367 | 42 | Х | Х |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 151 | на 1 тыс. чел. | 266 | 504 | Х | Х | Х | строительство магазина на100 м2 торг.площ. | строительство 2-х магазинов по 100 м2 торг.площ. |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 344 | на 1 тыс. чел. | 605 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мелкооптовый рынок, ярмарка | м2 торг.площ. | по заданию на проектирование |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | на 1 тыс. чел. | 12 | - | 0,0 | 12 | 100 | - | организация предприятия бытового обслуживания на 12 мест |
| 4 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 70 | - | 0,0 | 70 | 100 | - | строительство кафе на 70 мест |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 12 | - | 0,0 | 12 | 100 | нет потребности |  |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | объект | по заданию на проектирование |  | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. |  | 1 | 3 | 300 | (2) | (200) | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | опер. место | 0,5 |  | 0,9 | 1 | более 100 | - | - | нет потребности |  |
| 4 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | По НПБ 101-95 |  | - | - | - | - | - | - | - |

Учреждения образования

Основная цель образовательной системы муниципального образования – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

Для каждого элемента системы образования генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Общее среднее образование

По количеству школьных мест обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ практически соответствует нормативному уровню, рекомендованному СП 42.13330.2011. Кроме того, фактическая загрузка школ составляет около 80%.

Дошкольное образование

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях генеральным планом предлагается  решить путем строительства  (I очередь)  двух детских садов в селах Черкасское Поречное и Русское Поречное.

Учреждения здравоохранения

Пореченский сельсовет в настоящее время обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население  сельсовета получает в районном центре - городе Суджа. На расчетный срок с учетом износа и физического состояния зданий ФАПов генеральным планом запланировано:

- строительство ФАП с аптекой в с. Черкасское Поречное.

Физкультурно-спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на первую очередь  предлагается:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в  с. Черкасское Поречное, включающего в себя крытый бассейн (25х14 м), спортзал и спортплощадку.

Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями соответствует нормативным требованиям. Организации новых объектов не требуется.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания  и бытового обслуживания недостаточно развиты на территории муниципального образования.

В связи с этим генеральным планом первую очередь  предусматривается  	строительство магазина  на 100 м2  торговой площади  в с. Черкасское Поречное.

На расчетный срок  определены следующие мероприятия:

- строительство двух магазинов по 100 м2  торговой площади в с. Русское Поречное и с.Киреевка;

- организация предприятия бытового обслуживания на 12 мест с. Черкасское Поречное;

- строительство кафе на 70 мест с. Черкасское Поречное.

Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

## 2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Внешние транспортные связи Пореченского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом. Муниципальное образование имеет  развитую систему межмуниципальных и местных автодорог, посредством  которых все населенные пункты сельсовета имеют выход на региональную транспортную сеть.

Таблица 17 - Характеристика автомобильных дорог  межмуниципального значения Пореченского сельсовета

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность - всего, км | Протяженность – по территории поселения, км | Ширина покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 38 ОП МЗ 38Н-070 | «Дьяконово - Суджа - граница с Украиной» - Киреевка | IV | асфальтобетон | 19,9 | 19,9 | 6-7 |
| 71 | 38 ОП МЗ 38Н-071 | «Дьяконово - Суджа - граница с Украиной» - Киреевка -«Льгов-Суджа» | IV | асфальтобетон | 3,942 | 3,942 | 6 |
| 723 | 38 ОП МЗ 38Н-723 | Черкасское Поречное-Ивашковский | IV | асфальтобетон | 2,9 | 2,9 | 6 |
| Итого |  |  |  |  | 26,742 | 26,742 | Х |

Протяженность автодорог межмуниципального значения по территории Пореченского сельсовета составляет 26,742 км, все имеют твердое покрытие.

Автомобильные дороги  местного значения асфальтированы на 50%.

Трубопроводный транспорт

По территории муниципального образования  (юго-восток, граница с Мартыновским сельсоветом) проходит магистральный газопровод. Протяженность газопровода в пределах Пореченского сельсовета составляет 0,83 км.

Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта намечается в основном за счет реконструкции и увеличения пропускной способности действующих трубопроводов.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.  По Пореченскому сельсовету проходит один межрайонный и два пригородных пассажирских автобусных маршрута.

Таблица 18 - Сведения о пассажирских маршрутах

| № п/п | Наименование маршрута | Остановочные пункты | Количество автобусов на маршрут, ед. | Марка автобуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Суджа-Курск | Мартыновка-п.Ч.Поречное-п.Бирюковка-с. Н.Сотницкое- Бол.Солдатское-п.Волоконск-п.Борщень-п.Житень-с.Масловка-с.Тарасовка-с.Дворики-Дьяконово | 2 | Икарус-256, ПАЗ-4234 |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |
| 1 | г.Суджа-Киреевка (3 раза в неделю) | с.Мартыновка-с.Ч.Поречное-с.Р.Поречное | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 |
| 2 | г.Суджа-Будище | с.Мартыновка-с.Ч.Поречное-Бирюковка-Козыревка- Саморядово | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 |

Внутри населенных пунктов Пореченского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

- Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

- Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

- Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса Пореченского сельсовета  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Пореченского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 19 - Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В Пореченском сельсовете наиболее  развитую улично-дорожную сеть имеют села Черкасское Поречное, Русское Поречное и Киреевка. Остальные населенные пункты имеют 1-3 улицы.

Главными улицами административного центра сельсовета  являются улицы Шелехова и Выгонок-2 (всего 2 км), вдоль которых сосредоточен основной объем домовладений и большинство объектов социально-культурного и бытового назначения.  Прочие улицы определены как улицы в жилой застройке.

Общая протяженность улиц населенных пунктов муниципального образования равна  41 км. Около половины улиц не имеют твердого покрытия либо требуют реконструкции твердого покрытия. Таким образом, в сельсовете существует проблема низкого уровня благоустройства улично-дорожной сети.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов Пореченского сельсовета.

Главными улицами административного центра сельсовета остаются улицы Шелехова и Выгонок-2. По ним осуществляется основной грузопоток.

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием, в т.ч. в с. Черкасское Поречное 2 км, в с. Русское Поречное 1 км, в с. Киреевка 2 км, в д. Бахтинка 2 км, в д. Леонтьевка  1,5  км (всего 8,5 км);

- Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях (1,2 км).

На расчетный срок генеральным планом в качестве мероприятий определено:

- Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельсовета, не охваченных мероприятиями на I очередь (5 хуторов).

- Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах (около 20 км) и автомобильных дорогах общего пользования.

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение муниципального образования осуществляется за счет подземных вод. Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4кг/см2 , производительность 18-35 м3 /час.

Всего на территории сельсовета 17 водонапорных башен производительностью 18-28м3/час, 19 артезианских скважин.

Централизованной системой водоснабжения в Пореченском сельсовете  оборудована основная  часть жилищного фонда поселения. Уличный водопровод отсутствует в хуторе Новочеркасский.

Общая протяженность водопровода в поселении составляет 35,5 км. Износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 30-60%, основная проблема – потеря гидравлического напора.

Требуют замены 10,5 км водопроводных сетей  (6 км в селе Черкасское Поречное, 1 км в селе Русское Поречное, 2 км в селе Киреевка, 0,5 км в деревне Бахтинка).

Таблица 20 - Расположение водозаборных сооружений сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество скважин | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Черкасское Поречное | 5 | Из них 2 на производственном участке за чертой населенного пункта |
|  | х.Ивашковский | 1 | - |
|  | х.Новочеркасский | - | - |
|  | х.Правда | - | - |
|  | с.Русское Поречное | 3 | Две из 3-х скважин на производственном участке за чертой населенного пункта |
|  | х.Косица | 1 | - |
|  | д.Бахтинка | 3 | Две из 3-х скважин на производственном участке за чертой населенного пункта |
|  | х.Зеленый | - | - |
|  | д.Леонтьевка | 3 | - |
|  | с.Киреевка | 3 | В том числе одна на производственном участке за чертой населенного пункта |
| Итого |  | 19 | Х |

В составе  мероприятий по развитию системы водоснабжения Суджанского района  в 2010 г.  была выполнена  замена водонапорной башни в д. Леонтьевка.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельсовета   требует  выполнения мероприятий по устранению  имеющихся недостатков, проведению  ремонтов согласно требованиям и с учетом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 17 водонапорных башен оборудована устройствами для забора воды только 5.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100-150мм, давление 1-4кг/см2 , расход воды до 35л/с, установлено 7 гидрантов.

В 6 населенных пунктах при наличии системы централизованного водоснабжения пожарные гидранты не установлены, водонапорные башни устройствами для забора воды не оборудованы.

В целом, противопожарное водоснабжение населенных пунктов не вполне отвечает установленным требованиям.

Сельсовет  не входит в 20-ю минутную зону прибытия подразделений  ПЧ ППС г. Суджа.

Добровольный пожарный отряд (ДПО)  с первичными средствами пожаротушения обеспечивает пожарную безопасность села Русское Поречное. В селе Черкасское Поречное, на хуторах  Ивашковский, Новочеркасский, Правда действует ДПО с выездной и приспособленной техникой.

Неприкрытыми в плане противопожарной защиты остаются  село Киреевка, деревня Бахтинка, Леонтьевка и хутор Зеленый.

При размещении в соответствии с Планом реализации Схемы территориального планирования Курской области отдельного поста пожарной охраны в с. Малая Локня, населенные пункты будут находиться в пределах нормативного радиуса прикрытия., с выполнением требований статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения Пореченского сельсовета  генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2016 г.) и расчетный срок (2031 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.)  на      I очередь в объеме  71 л./сутки, на расчетный срок  - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1588 и 1424 человека, соответственно.

Таблица 21 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 1 588 | 1 424 | 71 | 78 | 113 | 111 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 11 | 11 |
| Поливка зеленых насаждений | 1 588 | 1 424 | 50 | 50 | 79 | 71 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 203 | 193 |

Таблица 22 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 113 | 111 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 135,3 | 133,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 5,6 | 5,6 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,20 | 2,20 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 12,4 | 12,2 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 3,44 | 3,39 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 300 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 300 м3/сутки  - строительство скважины в д. Леонтьевка, установка водонапорных башен в д. Леонтьевка, с. Черкасское Поречное и на х. Косица;

- замена изношенных водопроводных сетей -  в т.ч.  в с. Черкасское Поречное 6 км, в с. Русское Поречное  1 км,  в с. Киреевка 2 км, в д. Леонтьевка 1 км, в д. Бахтинка 0,5 км;

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108м3).

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод от населения через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Самостоятельная ливневая канализация в поселении также отсутствует.

Требуется организация  очистки хозяйственно-бытовых стоков сельсовета  на канализационно-очистных сооружениях.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Пореченского сельсовета.

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся  на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных в Малолокнянском сельсовете (реконструируемых до 2016 г.).

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования  расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 23 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 1588 | 1424 | 71,0 | 78,0 | 113 | 111 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | Х | Х | 6 | 6 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 118 | 117 |

Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 117 м3/сутки (I очередь 118 м3/сутки).

Таблица 24 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 118 | 117 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | - | 2,30 | 2,30 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 11,3 | 11,2 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 3,15 | 3,10 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 270 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения Малолокнянского сельсовета.

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых, общественных и производственных  зданий  в поселении отсутствует. Указанные  объекты отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива  -  газ. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление.

В Пореченском сельсовете  имеется одна газовая  котельная и две котельные на твердом топливе, обеспечивающие теплом школы.

Таблица 25 – Характеристика объектов системы теплоснабжения сельсовета

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 3 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 100 |

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ, в т.ч. строительство газовой котельной школы и ДК в д.Леонтьевка, строительство газовой котельной школы и ДК в с.Русское Поречное.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты  индивидуальной жилой  и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

Населенные пункты Пореченского сельсовета, за исключением хутора Новочеркасский,  полностью газифицированы. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС-12 «Большесолдатское».

Протяженность газопроводов на территории Пореченского сельсовета  составляет 27,69 км.

Таблица 26 - Расход сетевого газа объектами соцкультбыта и прочими хозяйствующими субъектами за 2011 год

| Муниципальное образование | Объем потребления газа за 2011 год объектами соцкультбыта, тыс. куб.м | Объем потребления газа прочими потребителями, тыс. куб.м |  | Итого расход газа за 2011 год, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. предприятиями промышленности |  |
| Пореченский сельсовет | 63 | 13 | - | 76 |

Таблица 27 - Расход сетевого газа населением сельсовета за 2011 год

| № п/п | Населенный пункт | Реализация газа населению за 2011 год, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | в индивидуальных домовладениях | в многоквартирных домах |
|  | д. Бахтинка | 31 003 | 20 885 | 10 118 |
|  | д. Леонтьевка | 17 315 | 10 618 | 6 697 |
|  | с. Киреевка | 24 813 | 24 813 | - |
|  | с. Русское Поречное | 388 790 | 388 790 | - |
|  | с. Черкасское Поречное | 978 470 | 876 159 | 102 311 |
|  | х. Ивашковский | 141 456 | 141 456 | - |
| Всего |  | 1 581 847 | 1 462 721 | 119 126 |

Существующая система газоснабжения позволяет обеспечить потребности в энергоносителе для устойчивого функционирования объектов ЖКХ, социального назначения, объектов жилого фонда поселения до 2031 г.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение сложившейся системы газоснабжения сельсовета.

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Пореченского сельсовета предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» - «Курскэнерго», транспортирующего электрическую энергию по кабельным и воздушным линиям до конечного потребителя.  Обслуживание электросетевых объектов проводят Суджанские РЭС.

Электрифицировано муниципальное образование от ПС 35 кВ «Поречное», расположенной  у южной границы села Черкасское Поречное.

Таблица 28 - Перечень и характеристика подстанций сельсовета

| Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поречное | 35/10 | 1977 | 78,3 | 2 х 4,0 | 1,1 | 14 |

На территории сельсовета расположено 42 трансформаторных подстанций различной мощности, до 83,2 км линий электропередач напряжением 0,4 – 10 кВ. Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

По юго-восточной границе муниципального образования  проходит ЛЭП 330 кВ. Кроме того, территорию Пореченского сельсовета пересекают две линии электропередач 35 кВ (одна в  направлении г. Суджа, другая – в направлении с. Пушкарное Замостянского сельсовета).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено:

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения сельсовета  запланированных на   I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция  ЛЭП отп. Поречное;

- реконструкция  ЛЭП «Суджа-Поречное».

### Связь. Радиовещание. Телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является  ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  Пореченского сельсовета от районного узла связи (г. Суджа).

В с. Черкасское Поречное и с. Киреевка размещены автоматические телефонные станции общей  номерной емкостью 130 номеров. Протяженность линий связи  в пределах  муниципального образования составляет 150,63 км.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью  теле-  и тремя радиоканалами:

- Телеканалы: «Первый канал», «Россия», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ»;

- Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Проводное радиовещание отсутствует.

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85  норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 2031 год составит 1424 человека. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,3 человек число домохозяйств в муниципальном образовании может составить около 620 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 620 единицам:

1424 : 2,3 ≈  620 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

1424 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,3 – средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

620* 0,07 = 44 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

1424 : 1000 * 4 =6 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

620+44+6=670 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

- увеличение мощности действующих АТС до 670 номеров при существующей номерной емкости 130 единиц телефонных номеров;

- установка 6-ти таксофонов на территории поселения;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

### Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана Пореченского сельсовета.

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета, строительство гидротехнических сооружений пруда

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории поселения, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

На одного жителя сельсовета приходится 30,4 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда муниципального образования предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Пореченского сельсовета  в расчетном периоде будет приходиться 35,1 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Таблица 29  - Расчет нормативной площади зеленых насаждений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 1 588 | 1 424 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 1,9 | 1,7 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего | га | 5 | 5 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 31,5 | 35,1 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (+)недостаток, (-) избыток - всего | га | -3,09 | -3,29 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -19,5 | -23,1 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации сельсовета предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## 2.10 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Организованная уборка мусора в сельском  поселении отсутствует. Население самостоятельно вывозит мусор на свалки. Бытовые отходы от населения содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах.

В  сельском поселении расположено семь кладбищ   общей площадью 10 га. В черте Пореченского сельсовета расположены также пять скотомогильников.

Таблица 30 - Характеристика скотомогильников, расположенных на территории сельсовета

| Населенный пункт | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Первое захоронение биологических отходов в скотомогильник (год) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | Действующий скотомогильник или «законсервированный» | Соответствие ветсанправилам | В чьем ведении находится |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ч-Поречное | 600м2 | 2005г | - | закрыт | не соответв. | СПК «Ч.-Поречное» |
| с.Ч-Поречное | 16 м2 |  | 1973 | законсервировано | соответ. | Бесхозный |
| с. Р-Поречное | 600 м2 | 2003г. | - | закрыт | не соответв. | Бесхозный» |
| д. Бахтинка | 600м2 | 2002г | - | закрыт | не соответв. | Бесхозный |
| с. Леонтьевка | 600 м2 | 1962г |  | закрыт | не соответв. | Бесхозный |

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 481тонну/ 2217 м3.

Таблица 31 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 1 588 | 1 424 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 476 | 2 382 | 427 | 2 136 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 8 450 | 9000 | 6 | 6 | 9 | 9 | 51 | 76 | 54 | 81 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 527 | 2 458 | 481 | 2 217 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

2217: 365 = 6,1 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

6,1 х 2 ≈ 13 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 13 контейнеров.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов Пореченского сельсовета  будут вывозиться на межмуниципальный полигон, расположенный  за чертой поселения (в г. Суджа), построенный в 2009 г.

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов  приведен ниже:

2217 * 20  / 10 = 4434 м2 или 0,44 га

где: 20 – расчетный период, лет;

2217 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете  до 2031 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной  0,44 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 13 контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1424 человека, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,34 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды Пореченского сельсовета выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в  Суджанском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Пореченского сельсовета  проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах поселения содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в поселении в целом хорошая.

Муниципальное образование «Пореченский сельсовет» не расположено в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений и расположена в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае общей радиационной аварии на Курской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории муниципального образования не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии поселения.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок и санкционированных свалок с истекшим сроком эксплуатации (с последующей рекультивацией земель);

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельского поселения, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Таблица 32 - Перечень объектов культурного наследия  Пореченского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны* |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Поселение «Ивашковский- 1» | х. Ивашковский, в 730 м к СЗ от села | Р. 608 |
| 2 | Курган «Ивашковский- 1» | х. Ивашковский, к ЮЗ от села | Р. 608 |
| 3 | Поселение «Косица- 1» | х. Косица | Р. 608 |
| 4 | Поселение «Косица- 2» | х. Косица | Р. 608 |
| 5 | Курган «Русское Поречное- 1» | с. Русское Поречное, на ВЮВ окр. | Р. 608 |
| 6 | Курган «Русское Поречное- 1» | с. Русское Поречное, к югу от кургана-1 | Р. 608 |
| 7 | Стоянка «Русское Поречное» | с. Русское Поречное, 250 м к Ю от МТФ | Р. 608 |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила 27 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчикам | с. Русское Поречное, у здания администрации | Р. 382 |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Церковь Николаевская | с. Киреевка | Р. 566 |
| 2 | Церковь Дмитриевская | с. Русское - Поречное | Р. 566 |
| 3 | Ансамбль Крестовоздвиженской церкви: церковь Крестовздвиженская | с. Черкасское - Поречное | Р. 566 |
| 4 | Здание церковно-приходской школы | -//-//-//- | Р. 566 |
| 5 | Ограда | -//-//-//- | Р. 566 |
| Памятники, относящиеся к списку выявленных |  |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Стоянка Новочеркасский | х. Новочеркасский |  |
| 2 | Поселение Русское - Поречное | с. Русское - Поречное |  |
| 3 | Курган Черкасское Поречное | с. Черкасское Поречное |  |
| 4 | Стоянка Черкасское Поречное- 1 | с. Черкасское Поречное |  |
| 5 | Стоянка Черкасское Поречное- 2 | с. Черкасское Поречное |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 1 | Мельница ветряная | с. Киреевка |  |

Рисунок 1 - Черкасское-Поречное. Церковь Воздвижения Креста Господня

В муниципальном образовании имеется семь памятников археологии, пять памятников архитектуры и один памятник истории регионального значения, а также выявленные памятники: пять памятников археологии и один архитектуры.

В августе 1985 г. экспедиционный отряд, антропологов МГУ открыл стоянку человека древнекаменного века, расположенную на водораздельном плато Долгая гора близ урочища Покой у с. Русское Поречное. Вокруг траншеи археологи собрали 350 искусственно расщепленных кремневых предметов - концовые скребки, вкладыши в костяную оправу, а также предметы со следами вторичной обработки. Зачистка стенок траншеи в июне 1987г. показала, что культурные остатки залегают в горизонте древней почвы аналогично известным Тимоновским стоянкам, обнаруженным на реке Десна.

Рисунок 2 -  Николаевская  церковь в с. Киреевка

О Киреевской церкви подробные сведения содержатся в материалах из истории храмов Курской епархии. «В справочных изданиях Курской епархии» и исторических документах церковь в Киреевке именуется Сретенской, Стретенской, Сретенья Господня.

В 1839 г. усилиями  помещицы Елизаветы Петровны Перекрестовой в с. Киреевке был построен крестообразный храм из серого камня. В одной связи с храмом - каменная колокольня, покрытая железом. На колокольне - 5 колоколов весом 154 пуда. Храм имел в длину 37 аршин и в крестообразе 37 аршин».

Для его постройки были созданы небольшие заводы по изготовления кирпича. Помещица передала в дар  новому храму золотые чашу и крест. Вокруг храм был обнесен оградой, за которой рос яблоневый сад.

По смерти помещицу захоронили в склепе у церкви, такова была ее последняя просьба. По «Справочной тетради о церквах» за 1908 г. в приходе указаны деревни Бахтинка, Камышева, Дьякова, Леонтьевка, Радутина. Всего прихожан 985.

Ближайшими к Николаевской  церкви были: Троицкая в с. Ивница в 4 верстах, Свято-Димитриевская в с. Русском Перечном. Во владении церкви было 2 десятины 1320 кв. сажени  усадебной вместе с погостом земли, пахотной - 33 десятины, сенокосной - 1/2 десятины. Пахотная земля находилась в трех клинах: первый - в Киреевской даче в 2 верстах от церкви, второй - в Камышовской даче в 4 верстах, третий - в Раковской даче в 5 верстах. Вся земля находилась в бесспорном владении.

В приходе к 1915 г. действовала церковно-приходская одноклассная школа в собственном деревянном доме. Сведения о ней как о школе грамоты впервые появляются в 1898 г. Средства на ее содержание отпускались Льговским уездным отделением Курского епархиального училищного совета. Дом, в котором размещалась школа, был покрыт железом и обмазан глиной. Отмечалось ветхое состояние дома.

В описи церковного имущества Николаевской церкви, сделанной в 1920 г., содержится описание наружного и внутреннего вида храма: здание имеет 14 окон с железными решетками, в куполе - 5 окон. Имеется 4 выхода с 9 закрытыми дверями и 3 -со стеклянными дверями. В середине храма три престола: первый - главный средний во имя Сретения Господня; второй - южный, во имя святителя Николая Чудотворца, третий - северный во имя иконы Божией Матери Ахтырской; 3 жертвенника, 3 иконостаса столярной работы (гладкие, окрашены в цвет белого мрамора, кое-где имеют позолоченную резьбу). Икон висячих, отделанных фольгой, - 28 и писаных красками на дереве - 10. В ризнице - 3 напрестольных евангелия в бархатном переплете, в металлическом окладе; 2 евангелия молебных в 1/8 листа, 4 напрестольных.

С 1909 г. священником Николаевской церкви состоял Анатолий Павлович Чефранов, он же был заведующим и законоучителем Киреевской церковно-приходской школы, законоучителем в земских школах в Бахтинке и Леонтьевке. В библиотеке хранилось 37 томов церковных книг.

После принятия в 1918 г. декрета СНК «Об отделении церкви от государства...» Николаевский храм продолжал действовать в соответствии с уставом религиозного общества Киреевки. 7 октября 1920 г. был заключен договор граждан прихода Сретенской церкви с Льговским Советом рабочих и крестьянских депутатов о приеме в бессрочное пользование богослужебного здания. В период изъятия ценностей из храмов в Сретенской церкви ничего не было изъято по причине отсутствия ценностей.

В 1924 г. власти зарегистрировали религиозное общество Киреевки, в 1929 г. церковь закрыли. Здание предполагалось использовать под хлебохранилище, а в июле 1935-го Курский облисполком принял решение об использовании кирпича на строительство школы. В статистических данных единовременного учета недействующих зданий церквей за 1962 г. указывается, что Николаевская церковь закрылась в 1939 г. и использовалась колхозом «Ленинский путь» как склад для зерна.

На высоком месте Киреевки стоит в наши дни полуразрушенная церковь, ее видно на несколько километров вокруг. На реставрацию храма денег нет.

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников,  и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории поселения, приведена в следующей таблице.

Таблица 33 - Ширина водоохранных зон водных объектов Пореченского сельсовета

| № п/п | Водный объект | Ширина водоохраной зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | река Суджа | 200 | ниже устья реки Локня |
|  | река Ивница | 100 | Ниже хутора Найденов |
|  | озера, пруды | 50 | от береговой линии |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов поселения  необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м для озер и прудов,  для реки Ивница 100 м,  для реки Суджа 200м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

### 2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Пореченского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО для действующих скважин поселения.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 34 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

Санитарные мероприятия должны выполняться в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

а) в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до   1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными).

Таблица 35 - Перечень объектов, имеющих  класс опасности

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности | Санитарно-защитная /охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | придорожные полосы автодорог III-IV категории | - | 50 |
|  | придорожные полосы автодорог V категории | - | 25 |
|  | фермы КРС, свиней | IV | 100 |
|  | фермы КРС | IV | 100 |
|  | газопроводы низкого давления | - | 20 |
|  | газопроводы высокого давления | - | 75 |
|  | ЛЭП 330 кв | - | 30 |
|  | ЛЭП 35 кв | - | 15 |
|  | магистральный газопровод | IV | 100 |
|  | кладбища | V | 50 |
|  | скотомогильник | I | 1000 |

Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории поселения расположено более двадцати  объектов, для которых требуется организация СЗЗ.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех поселковых образований, как селитебных, так промышленных и коммунально-складских, генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09  разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов и сетей I - III классов опасности с проведением мероприятий по:

- установке пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствованию имеющегося оборудования.

В  рекомендательном порядке предлагается разработать и установить проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 36 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основополагающими для развития территории Пореченского сельсовета являются проектные решения, связанные с выделением в пределах поселения зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1).

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 37 - Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой молочно-товарной фермы с поголовьем 400 коров на территории в с. Русское Поречное | объект | 1 | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
| 2 | Реконструкция объектов (крытых токов, сушилок, зерноскладов, ЗАВов, механических мастерских, административно-бытового корпуса, пилорам), относящихся к производственно-складской территории с. Черкасское Поречное и с. Русское Поречное | Х | Х |  |
| 3 | Строительство детского сада в с.Черкасское Поречное и с.Русское Поречное | объект | 2 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Черкасское Поречное, включающего в себя крытый бассейн (25х14 м), спортзал и спортплощадку | объект | 1 |  |
| 5 | строительство магазина на 100 м2 торговой площади в с. Черкасское Поречное. | объект | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 797 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 28,5 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием, в т.ч. в с. Черкасское Поречное 2 км, в с. Русское Поречное 1 км, в с. Киреевка 2 км, в д. Бахтинка 2 км, в д. Леонтьевка 1,5 км | км | 8,5 | повышение комфортности проживания |
| 2 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях (1,2 км) | км | 1,2 | обеспечение транспортной и пешеходной связи на территории нового строительства |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 300 м3/сутки - строительство скважины в д. Леонтьевка, установка водонапорных башен в д. Леонтьевка, с. Черкасское Поречное и на х. Косица | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Замена изношенных водопроводных сетей - в т.ч. в с. Черкасское Поречное 6 км, в с. Русское Поречное 1 км, в с. Киреевка 2 км, в д. Леонтьевка 1 км, в д. Бахтинка 0,5 км | км | 10,5 | повышение комфортности проживания |
| 3 | Прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | км | 1,2 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Строительство газовой котельной школы и ДК в д.Леонтьевка, строительство газовой котельной школы и ДК в с.Русское Поречное |  |  | улучшение условий обучения |
| 5 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108м3) | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 6 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 7 | Прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 8 | Подключение к системе газоснабжения запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 9 | Замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 10 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка контейнеров(13 ед.) | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | Х | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Разработка схемы обращения с отходами | Х | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | Улучшение качества дорожных покрытий | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | Х | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
|  | Строительство двух магазинов по 100 м2 торговой площади в с. Русское Поречное и Киреевка | объект | 2 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
|  | Организация предприятия бытового обслуживания на 12 мест в с. Черкасское Поречное | объект | 1 |  |
|  | Строительство ФАП с аптекой в с. Черкасское Поречное | объект | 1 |  |
|  | Строительство предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (в т.ч. рыбы) | Х | Х | экономический рост, увеличение количества рабочих мест |
|  | Реконструкция свинотоварной фермы | объект | 1 |  |
|  | Строительство птицефермы | объект | 1 |  |
|  | Строительство овцеферм | Х | Х |  |
|  | Строительство СТО и автомойки у с. Черкасское Поречное | объект | 1 |  |
|  | Строительство сетей газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к производственным объектам, организациям, учреждениям | Х | Х |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный | м2 | 104 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30 м2 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельсовета, не охваченных мероприятиями на I очередь (5 хуторов) | км | около 12 | повышение комфортности проживания, улучшение транспортной доступности в черте населенных пунктов |
| 2 | Восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах (около 20 км) и автомобильных дорогах общего пользования | Х | Х |  |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Реконструкция ЛЭП отп. Поречное |  |  | повышение надежности системы электроснабжения |
| 3 | Реконструкция ЛЭП «Суджа-Поречное» |  |  | повышение надежности системы электроснабжения |
| 4 | Подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 5 | Установка на территории поселения таксофонов | единиц | 6 | повышение комфортности проживания |
| 6 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 7 | Увеличение мощности действующих АТС до 670 номеров | объект | 1 | повышение комфортности проживания |
| 8 | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, строительство гидротехнических сооружений пруда | Х | Х | инженерная подготовка и благоустройство территории |

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала  Пореченского сельсовета  – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  СУДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Курской области и Суджанского муниципального района Курской области определены  в отношении Пореченского на расчетный срок следующие мероприятия:

- ремонт гидротехнических сооружений пруда;

- реконструкция  ЛЭП отп. Поречное;

- реконструкция  ЛЭП «Суджа-Поречное».

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено  мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав Пореченского сельсовета, и  изменению баланса земель сельского поселения.

# Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 38 - Технико-экономические показатели генерального плана Пореченского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 12 327 | 12 327 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1 957 | 1 957 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 673 | 690 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 20 | 23 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 59 | 61 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 238 | 220 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | - | - |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 11 | 11 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 956 | 952 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 46 | 46 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 9 179 | 9 179 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 1 144 | 1 144 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 1 | 1 |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 1 647 | 1 424 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 86 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,13 | 0,12 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 266 | 242 |
|  |  | % | 16 | 17 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 862 | 769 |
|  |  | % | 52 | 54 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 519 | 413 |
|  |  | % | 32 | 29 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 31,9 | 37,1 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 52 500 | 52 800 |
|  |  | кол-во домов | 924 | 800 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 52 500 | 52 800 |
|  |  | кол-во домов | 800 | 800 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 900 |
|  |  | кол-во домов | - | 9 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 2 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 900 |
|  |  | кол-во домов | - | 9 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 600 |
|  |  | кол-во домов | - | 9 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 67 |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 600 |
|  |  | кол-во домов |  | 9 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 51 900 |
|  |  | кол-во домов | Х | 915 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 98 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 51 900 |
|  |  | кол-во домов | Х | 791 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 203 | 203 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | - | 100 |
| 4.3 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 3 | 3 |
| - | больницы | койко-мест | - | - |
| - | аптеки | объект | - | 1 |
| 4.4 | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 3 | 4 |
| 4.6 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | мест | 746 | 746 |
| 4.7 | библиотеки | объект | 3 (в составе ДК) | 3 (в составе ДК) |
| 4.8 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 504 | 804 |
| 4.9 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | 70 |
| 4.10 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.12 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 12 |
| 4.13 | объекты связи | объект | 3 | 3 |
| 4.14 | объекты специального назначения | объект | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 41 | 42 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 7 | 7 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 34 | 35 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 192 | 193 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 100 | 111 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 92 | 82 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 306 | 306 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | 306 | 306 |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 117 | 136 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 61 | 78 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 36 | 37 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 105 | 117 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | 100 | 111 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | 5 | 6 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | 4,4 | 3,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | 0,7 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | 3,6 | 3,3 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | 2,6 | 2,8 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | 2,2 | 2,3 |
| 6.3.3 | протяженность сетей | км | 100 | 101 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | тыс. Гкал | 45 | 45 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал | - | - |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал | 45 | 45 |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе | % | 50 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 1,6 | 3,2 |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | 28 | 29 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 130 | 670 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

- Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

- Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

- Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

- Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

- Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

- Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

- Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

- Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

- Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

- Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Схема территориального планирования Курской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области;

- Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

- Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

- Интернет-сайты:

- http://adm.rkursk.ru/;

- http://www.minregion.ru;

- http://rkursk.ru;

- http://fgis.minregion.ru/.

Номер по порядку согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, утвержденному постановлением администрации Курской области от 28 июля 2006 г. N 76

На  территории домовладений, без учета объектов культурно-бытового назначения, мест общего пользования

Сведения комитета по культуре Курской области  на конец 2012 года

По данным администрации Пореченского сельсовета на сегодняшний день церковь полностью уничтожена пожаром

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.